智能宠物救助站系统 V1.0
操 作 手 册

著作权人：林湘龙

2026年6月

目  录

第1章  系统概述

第2章  软件运行环境

2.1 系统软件环境

2.2 硬件环境

第3章  系统安装与启动

第4章  操作详解

4.1 设备端按键操作说明

4.2 Android APP安装与连接

4.3 首页数据监控

4.4 喂食控制

4.5 定时设置

4.6 阈值设置

第5章  常见问题与维护

第1章  系统概述

智能宠物救助站系统V1.0是一款基于STM32F103C8T6单片机的物联网宠物照料设备控制软件，配套Android APP实现远程监控与智能喂养。系统通过ESP8266 WiFi模块实现设备与手机的数据通信，集成DHT11温湿度传感器、HX711称重传感器、水位传感器等多路环境感知单元，结合28BYJ-48步进电机喂食机构，实现宠物饲养环境的智能化管理。

本系统主要面向宠物主人、宠物寄养机构等用户群体，解决用户外出时宠物无人照料的问题。系统支持自动/手动双模式运行：自动模式下，系统根据预设阈值自动触发喂食和补水；手动模式下，用户通过APP或设备按键实时控制喂食器和水泵动作。

系统主要功能包括：

• 实时环境监测（温度、湿度、重量、水位）

• 自动喂食与手动喂食控制

• 自动补水（水位低于阈值自动启动水泵）

• APP远程监控与TCP通信

• 定时喂食计划管理（3组定时）

• 阈值参数设置（水位阈值、称重阈值）

• 设备运行状态显示与报警

系统采用模块化软件架构，设备端基于Keil5开发环境使用C语言编写，Android端基于Android Studio使用Kotlin+Jetpack Compose开发，通信采用TCP Socket协议，数据传输稳定可靠。

第2章  软件运行环境

2.1 系统软件环境

设备端开发环境：Keil uVision5（V5.38），使用C语言开发，编译器ARMCC V6.19。

Android端开发环境：Android Studio（Hedgehog | 2023.1.1），使用Kotlin语言，Jetpack Compose UI框架，Navigation Compose导航组件。

数据存储：设备端使用STM32内部Flash存储参数（地址0x0800F000）；APP端使用DataStore Preferences存储连接配置。

通信协议：ESP8266运行AP模式，开启TCP Server（端口5000），APP通过TCP Socket连接设备IP（192.168.4.1）进行数据通信。

2.2 硬件环境

主控芯片：STM32F103C8T6，Cortex-M3内核，72MHz主频，64KB Flash，20KB RAM。

传感器模块：DHT11数字温湿度传感器（单总线接口）；HX711称重传感器模块（24位ADC，精度0.1g）；水位传感器（ADC模拟量输入，PA1引脚）。

执行机构：28BYJ-48步进电机（ULN2003驱动，TIM2中断驱动，防卡粮正反转控制）；5V微型水泵（继电器控制，PB12引脚）。

WiFi通信模块：ESP8266-01S，AP模式，SSID=ZNCWJZZ，TCP Server端口5000。

显示模块：ST7735 TFT LCD（1.8寸，128×160分辨率，SPI接口）。

Android设备要求：Android 8.0及以上版本，支持WiFi，屏幕分辨率≥720×1280。

第3章  系统安装与启动

3.1 设备端准备

将固件程序通过ST-Link下载器烧录至STM32F103C8T6芯片，检查硬件连接：确认DHT11、HX711、水位传感器、步进电机、ESP8266等模块连接正确，供电电压稳定在5V。接通电源后，ESP8266模块将自动开启AP热点（SSID：ZNCWJZZ，无密码），TFT屏幕点亮显示系统界面。

设备上电后默认进入自动模式，屏幕显示当前温度、湿度、重量、水位数据，以及设备运行模式（自动/手动）和各部分工作状态（喂食中/水泵开）。

3.2 Android APP安装

将APP安装包（APK文件）传输至Android手机，在手机设置中开启"允许安装未知来源应用"，点击APK文件完成安装。安装完成后，在手机WiFi设置中连接设备热点"ZNCWJZZ"，连接成功后打开APP，在首页输入框输入设备IP地址"192.168.4.1"，点击连接即可进入主控界面。

第4章  操作详解

4.1 设备端按键操作说明

设备端配有4个独立按键（KEY_1~KEY_4），通过TFT屏幕显示的菜单进行交互操作：

• KEY_1（红色）：模式切换键，切换自动/手动模式

• KEY_2（黄色）：光标移动键，在设置页面切换选中项

• KEY_3（蓝色）：确认/开启键，根据当前光标位置执行开启操作

• KEY_4（绿色）：关闭/返回键，根据当前光标位置执行关闭或返回操作

• KEY_1长按：进入系统设置页面，可设置水位阈值、称重阈值等参数

（具体操作界面如图1所示）

图1  设备端按键操作界面

4.2 Android APP主页数据监控

APP连接设备成功后，自动进入主页（首页），页面顶部显示校徽图标和系统名称，下方实时显示设备上传的传感器数据：温度（℃）、湿度（%RH）、重量（g）、水位（%）。数据每5秒自动刷新一次。当检测数值超出设定阈值时，对应数据卡片数值显示为红色报警提示。页面底部为3个导航标签页：首页、喂食、定时。

（APP主页界面如图2所示）

图2  APP主页数据监控界面

4.3 喂食控制操作

在APP底部导航栏点击"喂食"标签，进入喂食控制页面。页面显示当前称重数值、水位数值、设备运行模式、喂食状态和水泵状态。

操作方式：

• 点击"开始喂食"按钮：APP先发送KB命令移动光标至喂食控制位，再发送KC命令启动喂食，步进电机正转推动饲料下落

• 点击"停止喂食"按钮：APP发送KB+KD命令停止电机转动

• 点击"切换模式"按钮：发送KA命令在自动/手动模式间切换

• 点击"进入设置"按钮：发送KE命令进入设备设置页面

（喂食控制界面如图3所示）

图3  APP喂食控制界面

4.4 定时设置操作

在APP底部导航栏点击"定时"标签，进入定时设置页面。页面显示3组定时任务（定时1~定时3），每组包含：启用开关（Switch）、喂食时间（时/分滚轮选择器）、喂食量（输入框，单位g）。

操作方式：

• 点击时间滚轮：上下滑动选择小时和分钟，选中项高亮显示

• 设置喂食量：在对应定时卡片的喂食量输入框中输入目标重量（如50表示50g）

• 启用/禁用定时：点击启用开关，开启后定时任务生效

• 全部保存：点击页面底部"全部保存到设备"按钮，APP将9条命令依次发送至设备（3组时间的STn命令+3组喂食量的SDn命令+3组启用状态的SEn命令）

（定时设置界面如图4所示）

图4  APP定时设置界面

4.5 阈值设置

阈值设置可通过设备端菜单或APP命令两种方式完成：

• 水位阈值设置：APP发送"SWxxx"（xxx为0~100的数值），设置自动补水触发的水位百分比阈值

• 称重阈值设置：APP发送"SFxxxx"（xxxx为0~9999的数值，单位0.1g），设置手动喂食的目标停止重量

• 设备端设置：长按KEY_1进入设置页面，短按KEY_2移动光标，KEY_3/KEY_4调整数值

（阈值设置界面如图5所示）

图5  阈值设置界面

第5章  常见问题与维护

问：APP无法连接设备
答：请确认手机已连接设备热点"ZNCWJZZ"，且APP中IP地址填写为"192.168.4.1"，端口5000。如仍无法连接，重启设备后重试。

问：称重数值不准
答：请先断电重启设备进行自动归零（去皮），如仍有偏差，检查HX711传感器是否受压或接线是否牢固。

问：喂食时电机不转
答：确认设备处于手动模式，且已通过KEY_2将光标移动至"喂食"位置，再按KEY_3启动。如仍不转，检查步进电机接线及ULN2003驱动板供电。

问：水泵不工作
答：检查水位传感器连接，确认水位阈值设置正确；检查水泵供电及继电器控制模块；在APP喂食页面查看"水泵状态"显示。

问：定时喂食未触发
答：确认定时任务的启用开关已打开（Switch为开启状态），且设备时间和定时时间设置正确（设备时间通过APP连接时自动同步）。