表6-1  环境温度监测精度测试

| 测试批次 | 对照组温度(℃) | 系统显示温度(℃) | 温度绝对误差(℃) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.1 | 26.0 | +0.9 |
| 2 | 26.5 | 27.0 | +0.5 |
| 3 | 24.3 | 25.0 | +0.7 |
| 4 | 28.0 | 29.0 | +1.0 |
| 5 | 22.8 | 24.0 | +1.2 |

表6-2  环境湿度监测精度测试

| 测试批次 | 对照组湿度(%RH) | 系统显示湿度(%RH) | 湿度绝对误差(%RH) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60.2 | 62.0 | +1.8 |
| 2 | 58.0 | 61.0 | +3.0 |
| 3 | 65.5 | 68.0 | +2.5 |
| 4 | 50.4 | 52.0 | +1.6 |
| 5 | 70.1 | 74.0 | +3.9 |

分析结论：测试结果表明，系统温度最大偏差为+1.2℃，湿度最大偏差为+3.9%RH。数据均稳定在允许的±2℃与±5%RH公差范围内，证明了DHT11单总线读取与解析逻辑的准确性。

表6-3  称重感知静态标定与误差测试

| 标准加载量(g) | 采样测量值1(g) | 采样测量值2(g) | 采样测量值3(g) | 系统计算均值(g) | 绝对误差(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.0 | 51.2 | 50.8 | 51.5 | 51.1 | +1.1 |
| 100.0 | 102.3 | 101.9 | 102.5 | 102.2 | +2.2 |
| 200.0 | 203.1 | 202.8 | 203.5 | 203.1 | +3.1 |

分析结论：静态阶跃测试显示，在去皮操作后，各量程测试点的绝对误差均被控制在+3.1g以内。证明了系统选用的动态去皮算法及标定系数具有良好的线性度，符合项目精度要求。

表6-4  动态定量投喂与耗时测试

| 测试轮次 | 设定目标重量(g) | 实际落料总重量(g) | 相对误差率(%) | 绞龙运转总耗时(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1轮 | 50 | 48 | -4.0% | 45 |
| 第2轮 | 50 | 52 | +4.0% | 44 |
| 第3轮 | 100 | 103 | +3.0% | 88 |
| 第4轮 | 100 | 97 | -3.0% | 85 |

分析结论：受限于28BYJ-48减速步进电机的物理转速上限，系统出粮速度呈线性稳定状态（约1.1g/s）。在软件“防抖动连续确认算法”的控制下，各轮次实际出粮量的相对误差均维持在±5%以内。较慢的匀速出粮不仅降低了机械噪声，也有效避免了瞬间大量出粮导致的卡顿与外溢，符合宠物慢食的健康喂养理念。