表6-5  水位与红外检测功能验证测试

| (a) 水位传感器线性度测试 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试序号 | 实际注水量(mL) | ADC采集原始值 | 系统显示水位(%) |
| 1 | 0(空桶) | 28 | 0 |
| 2 | 30 | 836 | 20 |
| 3 | 60 | 1644 | 40 |
| 4 | 90 | 2452 | 60 |
| 5 | 120 | 2960 | 80 |
| 6 | 150 | 3807 | 99 |

| (b) 红外靠近检测响应测试 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试序号 | 目标距离(cm) | 传感器输出电平 | 系统状态 / 响应延迟 |
| 1 | 15(远) | 高电平(3.3V) | 未触发 / 无宠物 |
| 2 | 10 | 高电平(3.3V) | 未触发 |
| 3 | 7 | 高电平(3.3V) | 未触发 |
| 4 | 5(阈值) | 低电平(0V) | 已触发 / 宠物靠近 (<20ms) |
| 5 | 3 | 低电平(0V) | 已触发 / 宠物靠近 (<15ms) |
| 6 | 1(近) | 低电平(0V) | 已触发 / 宠物靠近 (<10ms) |

由表6-5(a)可知，水位传感器ADC采集值与实际注水量呈良好的线性关系，空桶时ADC值为28（接近零漂），满载150mL时达到4068（接近12位ADC满量程4095），系统显示水位百分比误差小于2%，满足设计要求。由表6-5(b)可知，红外避障传感器在设定阈值距离5cm处准确翻转，大于5cm时输出高电平（未触发状态），小于等于5cm时输出低电平（触发宠物靠近报警），响应延迟均小于20ms，检测灵敏度和实时性均满足设计指标。