表6-6  离线自动投喂与补水功能测试

| (a) 自动投喂闭环控制测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 测试 序号 | 初始 重量(g) | 触发 重量(g) | 启动 延迟(ms) | 出粮后 重量(g) | 出粮 增量(g) | 停机 误差(g) | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85 | 47 | 48 | 98 | 51 | +1 | 通过 |
| 2 | 70 | 42 | 45 | 95 | 53 | +3 | 通过 |
| 3 | 92 | 49 | 50 | 103 | 54 | +4 | 通过 |
| 4 | 58 | 38 | 46 | 89 | 51 | +1 | 通过 |
| 5 | 78 | 44 | 47 | 97 | 53 | +3 | 通过 |

| (b) 自动补水联动控制测试 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 测试 序号 | 当前 水位(%) | 水位 阈值(%) | 红外检测状态 | 水泵动作 | 响应 延迟(ms) | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 80 | 有物体靠近(低电平) | 继电器吸合(开启) | 85 | 通过 |
| 2 | 55 | 80 | 有物体靠近(低电平) | 继电器吸合(开启) | 80 | 通过 |
| 3 | 72 | 80 | 有物体靠近(低电平) | 继电器吸合(开启) | 82 | 通过 |
| 4 | 45 | 80 | 无物体(高电平) | 不动作 | — | 安全(无误触发) |
| 5 | 85 | 80 | 有物体靠近(低电平) | 不动作 | — | 安全(水位充足) |

由表6-6(a)可知，系统在离线自动模式下，当余粮重量跌破50g阈值时均能在50ms内准确触发步进电机投喂，增量称重停机误差控制在±4g以内，满足精准出粮要求。由表6-6(b)可知，自动补水逻辑实现了“水位不足+红外确认宠物靠近”的双条件联动机制，仅在两个条件同时满足时才启动水泵，单条件满足时不会误动作，响应时间均小于90ms。移开遮挡物后水泵即刻断电，安全性和实时性均达到设计指标。

表6-7  上位机App远程交互控制响应测试

| 测试 序号 | 操作类型 | 发送指令 | 预期响应 | 实际 延迟(ms) | Flash 同步存储 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动开启喂食 | MF0 | 步进电机启动 | 156 | — | 通过 |
| 2 | 手动停止喂食 | MF1 | 步进电机停止 | 89 | — | 通过 |
| 3 | 远程开启水泵 | MW0 | 继电器吸合(水泵开) | 132 | — | 通过 |
| 4 | 远程关闭水泵 | MW1 | 继电器释放(水泵关) | 95 | — | 通过 |
| 5 | 修改称重阈值 | SF0050 | Flash写入并生效 | 218 | ✓已保存 | 通过 |
| 6 | 修改水位阈值 | SW080 | Flash写入并生效 | 205 | ✓已保存 | 通过 |
| 7 | 修改定时1时间 | ST10800 | 定时参数更新 | 198 | ✓已保存 | 通过 |
| 8 | 修改定时1喂食量 | SD10500 | 定时参数更新 | 212 | ✓已保存 | 通过 |

由表6-7可知，移动端App通过TCP Socket（端口5000）向下位机发送的各类控制指令均在250ms内完成响应执行，其中开关类操作（喂食启停、水泵控制）响应时间小于160ms，参数配置类操作（阈值/定时修改）包含Flash擦写过程，响应时间约200ms但仍满足实时性要求。所有参数修改指令均成功写入STM32内部Flash并在断电后保持，长连接保活稳定无掉线现象。