基于STM32的智能宠物救助站

功能介绍  ·  毕业设计答辩

01  系统架构

[系统架构图未找到，路径: c:/Users/86157/Desktop/ronghe/毕设论文/系统架构图.png]

02  启动说明

1. 接通12V电源，系统自动初始化，TFT屏幕亮起

2. 手机连接WiFi热点 ZNCWJZZ，打开APP点击连接

3. APP主界面显示温度、湿度、重量、水位实时数据

4. 使用底部按键或APP远程控制喂食、补水、模式切换

03  核心功能

☁  环境监测  DHT11实时采集温度湿度，数据每2秒更新一次，异常时TFT屏幕显示红色报警，APP同步推送提醒。

⚖  称重监测  HX711模块精准采集重量，增量称重算法判断喂食量，精度±2g，支持三类宠物重量校准。

☀  自动补水  ADC采集水位传感器电压换算百分比，低于水位阈值自动启动继电器开启水泵，补水至阈值以上自动停止。

✆  自动喂食  步进电机推料器按增量称重精准投喂，防卡粮正反转算法，支持定时自动投喂与APP远程控制。

☎  APP远程  Jetpack Compose开发Android应用，TCP Socket通信，支持实时数据监测、远程喂食、定时任务管理。

⚙  手动控制  设备面板四按键支持模式切换、光标移动、手动启停喂食/水泵，断网环境仍可独立运行。

04  按键说明

KEY_1  模式切换  自动/手动模式切换，按一次切换一种工作模式

KEY_2  光标移动  设置页面光标上下移动，选择要修改的参数项

KEY_3  启动功能  启动喂食或开启水泵，根据当前模式执行对应操作

KEY_4  停止功能  停止喂食或关闭水泵，紧急停止所有执行机构

05  实物展示

仲恺农业工程学院  ·  电子信息工程222班  ·  林湘龙  ·  毕设答辩